Correction anomalie

# Problème constaté

Au démarrage du système, lors du test du premier panneau solaire, celui-ci est testé positivement. Par la suite le test du deuxième panneau solaire est testé négativement. En reprenant le même panneau (le premier) testé positivement et en le retestant celui-ci est mal testé soit il affiche un Fill Factor qui est égal a «inf » soit supérieur a 1. Pour rappelle le Fill Factor est un coefficient entre 0 et 1 qui permet de tester l’efficacité du panneau solaire.

Par la suite, je me suis rendu compte que le problème venait de la mesure du courant de court-circuit. Le multimètre renvoyait soit « Err » soit une valeur incohérente comparé à la valeur mesurer manuellement.

Valeur incohérente

Pas de valeur = « Err »

Bonne valeur après avoir redémarrer le système

Figure 1 Fiche anomalie

Solution essayée pour résoudre le problème

J’ai essayé plusieurs solutions pour essayer de résoudre ce problème bloquant. J’ai tout d’abords essayé de rajouter du délai après chaque commande SCPI envoyer au multimètre et à la charge. Ceci n’a pas fonctionné, j’avais encore le même problème. Puis j’ai essayé d’envoyer une commande SCPI qui est : « *OPC ? ». Cette commande permet de demander à l’appareil de mesure s’il a bien effectué la commande envoyer précédemment puis renvoi un 1 s’il ne renvoie pas de 1 alors le programme ne continue pas. Ceci n’a toujours pas fonctionner.

# Solution au problème

J’ai constaté que le multimètre n’avait pas le temps d’activer mode mesure en courant continu puis de mesurer et de renvoyer la valeur en même temps. Alors j’ai rajouté une ligne de commande pour activer le mode mesure en courant continu puis attendre une seconde afin de mesurer et renvoyer la valeur dans la variable Isc.

Figure 3 Code avec la correction de l’anomalie

Figure 2 Code avec la présence de l’anomalie